بسمه تعالی

راهنمای ایمنی داربست بندی

|  | تهيه كننده | تائيد كننده | تصويب كننده | مهر کنترل مستندات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگي | دکتر موسی جباری و همکاران |  |  |  |
| سمت سازماني | دانشکده HSE دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |  |  |  |
| تاریخ و امضاء |  |  |  |  |

فهرست مطالب

عنوان                                                                        			   	صفحه

مقدمه	5

تعاریف و اصطلاحات	6

1. راهنمای ایمنی داربست بندی	7

1-1. استاندارد (OSHA1926)	7

1-2. حفاظت کارگران از سقوط	9

1-3. بالابر(باربردار) های هوایی	10

1-4. راهنمای عمومی در استفاده ازداربستها	13

1-5. شخص ذیصلاح	17

1-5-1. وظایف شخص ذیصلاح	18

1-6. مخاطرات داربست	19

1-7. مسائل مهم در داربست	19

1-7-1. نصب و برداشت داربست	20

1-7-2. بالا رفتن و پایین آمدن از داربست	20

1-7-3. لغزیدن یا شکستن تخته های سکوی کار	20

1-7-4. بارگذاری نامناسب یا بیش از حد بارگذاری	21

1-7-5. عدم تنظیم کامل سکوها	21

1-7-6. سکوهایی بدون میله های حفاظ	22

1-7-7. نقص نصب تمام اجزاء مورد نیاز	22

1-7-8. تماس الکتریکی با سیم های بالای سر	22

1-7-9. حرکت دادن داربست با کارگر روی سکوی کار	23

1-8. ملاحظات انتخاب داربست	23

1-9. الزامات ضروری در نصب  وبکارگیری داربست	25

1-10. مقررات جهت انجام کار	28

1-11. نحوه استفاده از کمربند	30

1-12. انواع داربست ها	31

1-13. انواع داربست ها	31

1-13-1. داربست های آویخته دردسترس	32

1-13-2. داربست هاي آويخته دردسترس	32

1-13-3. داربست هاي پيش آمده	33

1-13-4. داربست هاي معلق	33

1-13-5. داربستهاي برجي متحرك	33

1-13-6. داربست قفسي	35

1-13-7. سكوها	36

1-13-8. داربست دروازه اي (طره اي)	37

1-13-9. داربست هاي سيستمي	37

1-14. اجزاء كف پوش داربست	37

1-15. استحكام تخته هاي داربست وديگر اجزاء چوبي	38

1-15-1. تخته هاي داربست	38

1-15-2. بازرسي ونگهداري	39

1-16. اتصالات داربست	40

1-16-1. اتصالات جعبه اي	41

1-16-2. اتصالات لبه اي	41

1-16-3.اتصالات مياني	42

1-16-4.اتصالات مياني براي داربست هاي مهارشده	43

1-16-5. اتصالات حلقه اي	44

1-16-6.اتصالات تسمه اي سيمي يا فولادي	45

1-17.جزئيات ويژه	45

1-17-1. اولين جايگاه كاري	45

1-17-2. مهار بندي	45

1-17-3. مهاربندي باكمركش	46

1-17-4. اتصالات براي مهارمحكم	46

1-17-5. فوندانسيون	46

1-17-6.اتصالات	47

1-17-7.ارتفاع جايگاه كار	47

1-17-8.نرده هاي حفاظتي	47

1-18. نردبان دسترسي در داربستها:	47

1-19. فاصله مجاز مابين داربستها وخطوط نيرو	49

1-20.لوله هاي داربست	50

1-21.اتصال داربست به نقطه مهاري	53

1-22.گواهی تحویل داربست	54

مراجع	55

پیوست	56

# مقدمه

درجاهایی که کار بصورت ایمن نمی تواند انجام گیرد, مواردی مانند سطوح بالاتر از سطح زمین یا قسمتی از یک ساختمان یا دیگرساختار های ثابت، باتوجه به آن موقعیت ها، داربست یا نردبان های مناسب یادیگر وسایل حفاظتی باید فراهم شود. درتمام این موارد وسایل انتخابی برای اهداف مورد نظر کافی و مناسب باشند و همچنین باید راههای ورود و خروج ایمن از جایگاههای کار را فراهم کنند.

داربست یک سکو یا سطح مرتفع می باشد که کارگران و مواد را حمایت می کند. بیشتر داربست های مورد استفاده در کارهای ساختمانی دارای ساختار پیچیده هستند و کارگران باید طریقه ی ایمن برپا کردن، پیاده کردن و کارکردن با آنها را بدانند. داربست های ناایمن به طرق مختلف می توانند کارگران را به خطر بیندازند؛ شکستگی یا از هم گسستگی اجزای داربست، ضعیف و ناکارامد شدن تخته ها، نرده ها و سطوح چوبی و در بعضی موارد فروریختن کل ساختار داربست؛ حتی روی داربست های ایمن و بی نقص، کارگران ممکن است دچار لغزش شده و تعادل خود را از دست دهند و در صورت عدم حفاظت مناسب، سقوط کرده و دچار آسیب می گردند. اغلب حوادث داربست می تواند به علت کارگران آموزش ندیده و یا کارگرانی که آموزش صحیح ندیده اند، باشد؛ اغلب، کارگران آموزش ندیده از سکوهای موقتی ( صرفا برای رفع نیاز نه متناسب با کار)، سکوهای با بار اضافی استفاده کرده و یا از داربست ها برای کارهای دیگر استفاده می کنند.

# تعاریف و اصطلاحات

شركت: منظور شركت مهندسي و توسعه گاز ايران مي باشد.

پيمانكار: منظور شرکتها، گروه ها، و تیم های کاری که تحت نظارت کارفرما فعالیت های مربوطه به شرکت را انجام می دهند.

تعریف داربست:  تعاریف مختلفی به شرح ذیل برای داربست ارایه شده است:

به عنوان يك ساختار موقت تعريف شده است كه دسترسي ايمن را در محيط هاي كاري فراهم مي كند و همچنين مي تواند براي نگهداري مواد و مصالح، دستگاهها يا تجهيزات مورد استفاده قرار گيرد.

داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه کار، اجزاء نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا، تجهیزات، ادوات، حفظ و نگهداری کارگر یا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد.

داربست اسکلتی موقتی است که معمولا" از لوله های فولادی یا آلیلاژ آلومینیوم ساخته میشود. این لوله ها به یکدیگر متصل می گردند تا امکان دسترسی به بخشهای مرتفع کار و همچنین سکوی ایمن کار را فراهم سازند.

داربست دیوارکوب: Bracket Scaffolds: داربست دیوارکوب تشکیل شده از یک سکوی کارکه به شکل بالکن و بوسیله تکیه گاه های گونیا شکل به بدنه ساختمان متصل و مهار می گردد.

فرد ماهر و کاردان: یک فرد ماهر قادر به شناسایی شرایط خطرناک کاری بوده و دارای اختیار جهت اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای کاهش آنها می باشد. یک فرد ماهرو باکفایت که مسئولیت اصلی سرپرستی و اداره ی بنا کردن داربست، پیاده سازی و تغییر و اصلاح آن را دارد.

# 1. راهنمای ایمنی داربست بندی

## 1-1. استاندارد (OSHA1926)

مقررات ایمنی و بهداشت در صنعت ساختمان

بخش فرعی: L     عنوان بخش فرعی: داربست

| مقررات | موضوعات |
| --- | --- |
| 1926.450 | گستره، کاربرد، تعاریف |
| 1926.451 | الزامات عمومی(کلیات) - ظرفیت - ساختار سکو - داربست های حمایت شده - داربست های معلق - دسترسی - استفاده - حفاظت از سقوط - حفاظت اشیاء سقوط کننده |
| 1926.452 | الزامات اضافی برای انواع خاص داربست - Pole - Tube and coupler - Fabricated frame - Large area - Bricklayers’ square - Horse - Form & carpenters’ bracket - Outrigger - Pump jack - Ladder jack - Window jack - Crawling boards - Trestle ladder • Single-point adjustable • Two-point adjustable • Multipoint adjustable • Catenary • Float • Interior hung • Needle beam • Multilevel suspended • Mobile • Repair bracket • Stilts |
| 1926.453 | بالابرهای هوایی - الزامات عمومی - الزامات اختصاصی |
| 1926.454 | الزامات آموزشی - کارگران – فرد دارای صلاحیت - برپاکننده و پیاده کننده های داربست – فرد ماهر - بازآموزی (آموزش مجدد) |
| ضمیمه (مطالب اختیاری) | - مشخصات داربست - استانداردهای ملی - موضوعات آموزشی برای افرادی که داربست ها را برپاسازی و پیاده سازی می کنند - نقشه ها و تصاویر |

## 1-2. حفاظت کارگران از سقوط

کارگرانی که روی داربست هایی با ارتفاع بیش از 10 فوت(3 متر) از یک سطح، کار میکنند بایستی از حفاظت سقوط استفاده نمایند. جهت حفاظت کارگران روی داربست های معلق قابل تنظیم تک نقطه ای یا دو نقطه ای، گاردریل ها وسیستم جلوگیری از سقوط فردی (PFAS) مورد نیاز است.

جدول 1. حفاظت های لازم در برابر سقوط افراد در انواع مختلف داربست

| حفاظت لازم از سقوط | انواع داربست |
| --- | --- |
| سیستم جلوگیری از سقوط فردی ( (PFAS | Boatswain’s chair Catenary scaffold Float scaffold Needle beam scaffold Ladder jack scaffold |
| گاردریل (نرده های حفاظتی) | Self-contained adjustable scaffold when platform is supported by the frame structure |
| گاردریل و سیستم جلوگیری از سقوط فردی | Single-point adjustable suspension scaffold Two-point adjustable scaffold Self-contained adjustable scaffold when platform is supported by ropes |
| گاردریل و سیستم جلوگیری از سقوط فردی | Crawling board (chicken ladder) |
| گاردریل و سیستم جلوگیری از سقوط فردی | Overhand bricklaying on a supported scaffold All other types of scaffolds not identified in this table |

سیستمPFAS

سیستم جلوگیری از سقوط فردی متشکل از یک لنگرگاه، اتصالات (متصل کننده ها) و مهار بدن می باشد و همچنین امکان دارد شامل یک لنیارد (تسمه ی قابل ارتجاع) ، دستگاه کاهش سرعت یا طناب نجات باشد. افرادی که روی داربست های catenary, float, needle beam, ladder jack کار می کنند  بایستی توسط PFAS حفاظت شوند.

PFAS و گاردریل

کارگرانی که روی داربست های معلق قابل تنظیم تک نقطه ای یا دو نقطه ای کار می کنند بایستی ط توسط سیستم جلوگیری از سقوط فردی و گاردریل حفاظت شوند.

کارگران بایستی روی داربست های قابل تنظیم خود نگهدارنده که فقط بوسیله طناب هایی حمایت شده اند (در صورت پاره شدن طناب ها، هیچ نکهدارنده ایمنی برای حمایت سکو وجود ندارد) نیز از این دو سیستم حفاظت از سقوط کننده استفاده کنند.

لبه بالایی نرده های حفاظتی فوقانی داربست های حفاظت شده و داربست های معلق بایستی 45-38 اینچ از سطح سکوی کار فاصله داشته باشد. در صورتی که شرایط ایجاب کند، ممکن است ارتفاع لبه بالایی نرده حفاظتی فوقانی بیش از 45 اینچ (114سانتی متر) نباشد.

## 1-3. بالابر(باربردار) های هوایی

حفاظت لازم در برابر سقوط برای افرادی که روی بالابرهای هوایی کار می کنند به نوع بالابر بستگی دارد. جدول 2 حفاظت های قابل قبول در برابر سقوط را نشان می دهد:

جدول 2. حفاظت های قابل قبول در برابر سقوط

| نوع بالابر(باربردار) | حفاظت لازم در برابر سقوط |
| --- | --- |
| Vehicle-mounted elevating and rotating work platforms(ANSI A92.2 devices) | سکوها بایستی شامل گاردریل ها، نرده های میانی و قرنیزها باشند. هر فردی که روی یک سکوی حمایت شده توسط بازوی متحرک (Boom) کار میکند بایستی یک مهار بدن و لنیارد متصل به بازوی متحرک یا بسکت ، به تن داشته باشد. |
| Manually propelled elevating aerial platforms (ANSI A92.3 devices) | سکوی کار بایستی دارای یک گاردریل با ارتفاع 3±42 اینچی ( 6/7± 107سانتی متر) از کف باشد و قرنیزها حداقل 4 اینچ (10سانتی )ارتفاع داشته باشند. |
| Boom-supported elevating work platforms(ANSI A92.5 devices) | سکوی کار بایستی دارای یک گاردریل با ارتفاع 3±42 اینچی ( 6/7± 107سانتی متر) از کف باشد و قرنیزها حداقل 4 اینچ (10سانتی متر)ارتفاع داشته باشند. کارگر روی سکوی کار باید مهار بدن و لنیارد متصل به بازوی متحرک یا سکو را به تن داشته باشد. |
| Self-propelled elevating work platforms (ANSI A92.6 devices) | سکوی کار بایستی دارای یک گاردریل با ارتفاع 3±42 اینچی از کف باشد و قرنیزها حداقل 4 اینچ (10سانتی )ارتفاع داشته باشند. |

لنیاردها و PFAS

سیستم های جلوگیری از سقوط فردی (PFAS) مورد استفاده در داربستها بایستی توسط یک لنیارد و یک طناب نجات عمودی یا افقی یا عضو سازه ای که تحمل حداقل 5000 پوند را دارد، متصل شود. (PFAS) ها بایستی طبق الزامات (d)1926.502)M  Subpart باشند.

شکل1. سیستم های جلوگیری از سقوط فردی (PFAS)

زمانی که لنیارد به یک طناب نجات افقی روی  داربست معلق قابل تنظیم تک نقطه ای یا دو نقطه ای متصل می شود داربست می بایست دارای طناب های حمایتی مستقل، وسایل فقل کننده خودکار باشد تا بتواند در صورت ضعیف شدن و پاره شدن طناب های آویزان (بالا سری) داربست را متوقف کند.

شکل 2. سیستم های جلوگیری از سقوط فردی (PFAS)

## 1-4. راهنمای عمومی در استفاده از داربستها

1-4-1. هر قسمت آسیب دیده داربست یا اجزا نبایستی تا زمانی که تعمیر یا تعویض گردد، مورد استفاده قرار بگیرد.

1-4-2. داربست ها باید تحت نظارت و سرپرستی یک فرد کاردان برپا، جابه جا، اصلاح یا پیاده شوند. فرد ماهر و کاردان بایستی برای مدیریت و سرپرستی عملیات فوق در کارگاه حضور داشته باشد، کار بایستی توسط افراد آموزش دیده و با تجربه  که توسط فرد کاردان انتخاب می شوند، انجام گردد.

1-4-3. یک داربست را زمانی که کارگر روی آن قرار دارد نمی توان به طور افقی حرکت داد. مگر اینکه داربست توسط یک مهندس حرفه ای طراحی شده باشد.

1-4-4. داربست و اجزای آنها نباید بیش از ماکزیمم بار در نظر گرفته شده یا طرفیت مجاز بارگذاری شوند. توجه داشته باشیم که ماکزیمم بار در نظر گرفته شده برای یک جزء داربست بستگی به نوع داربست و Configuration دارد. داربست ها و اجزای آنها باید قادر به تحمل 4 برابر ماکزیمم بار در نظر گرفته شده برای آنها باشند (نه غیر مجاز). بار در نظر گرفته شامل کارگران، تجهیزات و لوازم می باشد. بار در نظر گرفته شده نباید از بار مجاز تجاوز کند، مگر اینکه طرح آن توسط یک مهندس و تولید کننده تأیید شود.

1-4-5. نردبانها تنها در داربست هایی با فضای وسیع می توانند مورد استفاده قرار گیرند و نمی توانند در انواع دیگر سکوها برای افزایش ارتفاع کاری استفاده شوند. داربست ها با فضای وسیع شامل Pole scaffold ، داربست های بست میله، داربست های با بدنه پیش ساخته می باشند که در سراسر فضای کار بنا میشوند.

- کارگران باید از خطوط انتقال برق و هر مواد رسانا روی داربست، دور بمانند. حداقل فاصله ی ایمن و مجاز از خطوط عایق بندی نشده و خطوط عایق دار با ولتاژ بیش از 300 ولت، 10 فوت (3متر ) می باشد.

- OSHA داربست معلق را به عنوان یک یا چند سکوی کار که توسط طناب ها یا وسایل انعطاف پذیر دیگر از یک سازه ی فوقانی آویزان می شوند، تعریف می کند. در ادامه بعد از توضیحات لازم، به معرفی انواع داربست های معلق پرداخته می شود.

1-4-6. وسایل حمایت کننده نظیر مهار(تیر)های نگهدارنده، قلاب های قرنیز و بست (ضامن) های دیواره (حفاظ) باید روی سطوحی که توانایی تحمل حداقل 4 برابر بار داربست (زمانی که داربست با بار مجاز بالابرها کار می کند) را داشته باشند، قرار بگیرند.

1-4-7. تیرهای نگهدارنده بایستی از فلز ساختاری یا از موادی با همان استحکام ساخته شده و مهار گردند. تیرهای نگهدارنده باید به طور مستقیم به سطح تکیه گاه و حمایت کننده محکم شوند یا توسط وزنه های متعادل کننده دارای تعادل و ثبات گردند. به دلیل اینکه داربست های معلق قابل تنظیم چند نقطه ای (بنایی، سنگ کاری، آجرکاری) بارهای سنگینی را حمل می کنند، مهرهای نگهدارنده ی آنها نمی تواند توسط وزنه های متعادل کننده دارای استحکام و ثبات شود و سطح حمایت کننده و تکیه گاه می تواند به طور خطرناکی دچار اضافه بار گردد.

الزامات عمومي براي داربست ها

1-4-8. دركليه عملياتهاي ساختماني كه امكان انجام آنها ازروي زمين يا كف طبقات ساختمان و يا با استفاده از نردبان بطورايمن و بدون خطر امكان پذير نباشد بايد از داربست استفاده شود.

1-4-9. اجزايي كه براي برپاكردن داربست ها استفاده مي شوند بايد خصوصياتشان از نظر استحكام، ابعاد ووزن با استانداردهاي معتبر مطابقت داشته باشد.انها بايد بطور ايمن بار طراحي شده را تحمل كنند.

1-4-10. پايه داربست ها بايد سالم ومحكم وتوانايي حمل حداكثربار در نظر گرفته شده راداشته باشد.اشياء ناپايدار مثل بشكه ها، اجرهاي لق يا بلوكهاي بتوني نمي توانند براي نگهداري داربست ها يا الوارها استفاده شوند.

1-4-11. مهار يا بستهاي داربستها بايد به تجهيزات يا ساختارهاي ايمن ، اجزاي اصلي يا معادل آنها اضافه شود.

1-4-12. نرده هاي حفاظتي بايستي در همه قسمتهاي باز وانتهاي سكوها باارتفاع بيش از 3 متر نصب شوند.

1-4-13. داربستها بايد توانايي تحمل وزن خودشان وحداقل 4 برابر باردرنظر گرفته شده را داشته باشند بدون اينكه نقصي در آنها ايجاد شود. اين قانون داراي استثناهايي است كه در اينجا ذكر ميشود: نرده هاي حفاظتي، طنابهاي معلق، الوارهاي چوبي محكم،اتصالات چوب وديگر قسمتهايي كه چوبي اند.

1-4-14. هنگامي كه از داربستها در حال استفاده هستند نبايد حركت وتغيير داده شوند بجز هنگامي كه داربست اختصاصا" براي چنين كاربردي طراحي شده باشد.

1-4-15. داربستي كه بنا برهر علت صدمه ديده يا سست شده بايد فورا" از كارخارج شود وزماني كه كاملا" تعميير نشود نبايد بكار گرفته شود.

1-4-16. داربست نبايد بيش از مقدار طراحي شده بارگذاري شوند وبايد طبق توصيه هاي سازنده بكار روند.

1-4-17. هنگامي كه داربست ها توسط ساختارهاي دائمي ايمن ميشوند، پيچ هاي مهار يا وسايل معادل ديگر بايد استفاده شوند.( از پيچ هاي مهار شيشه پاك كن استفاده نشود)

1-4-18. بست هايي كه در ساختارداربست ها بكار مي روند بايد به اندازه كافي وتعداد مناسب در هر اتصال باشند تا استحكام طراحي شده در داربست ها راايجاد كنند.

1-4-19. سكوها در تمام داربستها بايد تخته پوش ويا تجهيز شوند :

- اجزای سكو تاحد ممكن بايد به واحدهاي مجاور نزديك باشد. فضاي بين واحدها نبايد بيشتر از 3 سانتی متر عرض داشته باشد.

- جایي كه چوب بندي  يا تخته كوبي كامل با استفاده از واحد هاي با عرض استاندارد ممكن نيست، اين سكو ها بايد تا انجا كه امكان پذير است تخته پوش يا مجهز شوند.

1-4-20. بايد از جابجايي تمام واحدهاي سكو در نگهدارنده هاي مياني پله هاي متوالي، جلوگيري شود يا همپوشاني آنها حداقل 30 سانتی مترباشد بجز سكوهايي كه با بست يا قلاب براي نگهداري تخته تجهيز شده اند.

1-4-21. در نگهدارنده هاي انتهايي ، واحد هاي سكو در صورتيكه باگيره محكم شده اند يا اگر با قلابها يا وسايل معادل درهر دوانتها مهارشده اند، نبايد كمتراز15سانتی متر و بيشتر از 45سانتی مترگسترش يابند.

1-4-22. تيرها، پايه ها يا ستونهاي داربست بايد بطور عمودي قرارگيرند، بطوري كه توسط بست ها مهار گشته ومانع حركت وجابجايي آنها شوند.

1-4-23. موادي كه از داربست بالا وپايين مي روند بايد با وسايلي تجهيز شوند كه صدمه اي به داربست وتجهيزات  وارد نكنند.

1-4-24. هنگامي كه افراد روي داربست ها كارميكنند وبالاي سر آنها خطراتي وجود دارد حفاظت بالاي سر بايد بوسيله كاربر انجام شود واين حفاظ نبايد 75/2 متر بالاتر از سكوي كار قرارگيرد.

## 1-5. شخص ذیصلاح

شخص ذیصلاح کسی است که می تواند شرایط کاری خطرناک را شناسایی کند و مجوز و اختیارات لازم برای اقدامات اصلاحی فوری به منظور حذف این خطرات را دارا می باشد. این فرد مسئولیت اولیه برای نظارت، هدایت، نصب، برداشت و تغییر تمامی داربست ها را دارد و باید به مسائل زیر آگاهی کامل داشته باشد:

- باید شرایط کاربرد انواع داربست ها را بداند.

- قادر به شناسایی و اصلاح مخاطرات در مواجهه با کار داربست بندی باشد.

- در زمینه ساختار انواع داربست های مورد استفاده آموزش دیده باشد.

### 1-5-1. وظایف شخص ذیصلاح

- تعیین دسترسی های عملی ایمن برای نصب و برداشت و استفاده از داربست

- بازرسی داربست ها، قطعات و اجزای آن قبل از شروع به کار و بعد از هر حادثه ای که می تواند روی درستی قطعات داربست تاثیر بگذارد.نظارت و هدایت روی نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار

- تعیین اقدامات عملی برای حفاظت از سقوط افراد در هنگام نصب و برداشت داربست

- تعیین اینکه آیا کار بر روی داربست در روزهای طوفانی و بادخیز ایمن است.

- تعیین اینکه آیا قطعات و اجزای داربست که از مواد مختلف ساخته شده اند، می توانند با همدیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

- شناسایی علل قطعات معیوب داربست و اصلاح مخاطرات آن

- بازرسی طناب های مورد استفاده در داربست های معلق و شناسایی نواقصات آن

- بازرسی طناب ها و ریسمان های مصنوعی مورد استفاده برای گارد ریل های میانی یا بالایی داربست.

- انتخاب، هدایت و آموزش افرادی که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل آن را تغییر می دهند.

- آموزش کارگران در زمینه نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، کار کردن، تعمیر کردن، نگهداری یا بازرسی داربست ها برای شناسایی مخاطرات کاری مربوطه.

## 1-6. مخاطرات داربست

- سقوط از ارتفاع، ناشی از سرخوردن، دسترسی ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط

- صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات، و مواد زائد

- برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق

- صدمه دیدن و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل یا بارگذاری بیش از حد

- تخته گذاری ناایمن و بد

1-7. مسائل مهم در داربست

مسائل مهم در داربست عبارتند از:

### 1-7-1. نصب و برداشت داربست

از 15 تا 20 درصد آسیب های ناشی از داربست شامل نصب و برداشت داربست است. معمول ترین مسئله نقص فراهم نمودن سکوی کاری مناسب برای کارگر در موقع نصب و برپایی داربست است. مسئله بعدی شامل اجزای داربست نظیر اتصالات می باشد. این نقص موجب عدم ثبات داربست یا بی ثباتی داربست می شود، شاید این نقص موجب واژگونی یا فروریختن داربست نشود اما منجر به آن می شود که داربست نوسان و حرکت کند. این بیشتر زمانی رخ می دهد که فقط یک یا دو تخته روی سکوی کار باشد یا اینکه میله های حفاظتی وجود نداشته باشند و در طی نصب و برداشت داربست این مسئله عادی است.

### 1-7-2. بالا رفتن و پایین آمدن از داربست

تقریباٌ 15 درصد آسیب های ناشی از داربست زمانی رخ می دهد که کارگران در حال بالا رفتن و پایین آمدن از داربست هستند. بالا رفتن و پایین آمدن از چهارچوبه داربست یک امر شایع است اما پیامد ناخوشایند آن آسیب های فراوان و مرگ و میر است. بالا رفتن و پایین آمدن از تیرک های مهار داربست علل بعدی حوادث می باشد. برای غلبه بر این مسئله باید نردبان های مناسبی فراهم کرد.

### 1-7-3. لغزیدن یا شکستن تخته های سکوی کار

بیشتر آسیب ها شامل مسائلی با تخته ها هستند.  اگر تخته های داربست خوب با طناب یا تسمه بسته نشود یا ناایمن باشند به آسانی لیز می خورند و سبب آسیب های جدی می شوند. همچنین اگر تخته های داربست در شرایط نامناسب نگهداری شوند یا اضافه بار بیش از ظرفیت شان روی آنها قرار گیرد، شکسته شوند. بنابرین استفاده از درجه ای درست الوار و بازرسی تخته ها قبل از نصب خیلی مهم است. مسئله شایع دیگر آیزان بودن بیش از اندازه یا کم اندازه داربست روی تکیه گاه هایش می باشد.. آویزان بودن بیش از حد تخته موقعی که کارگر روی بخش آویزان ایستاده است، سبب می شود که تخته به سمت بالا بیاید و واژگون شود. ولی آویزان بودن بیش از کم منجر به لغزش و سر خوردن تخته روی تکیه گاه می شود.

### 1-7-4. بارگذاری نامناسب یا بیش از حد بارگذاری

بارگذاری بیش از حد سبب خمش بیش از اندازه تخته ها می شود و می تواند منجر به خراب شدن و شکسته شدن تخته ها شود. بارگذاری بش از حد بیشتر اغلب در کارهای سنگ کاری و بنایی رخ می دهد که  وزن مواد می تواند از 1500 کیلوگرم روی تخته ها تجاوز کند. اگر مواد روی سکوی داربست بطور آویزان رها شود می تواند سبب عدم توازن و تعادل روی داربست شود که در نهایت منجر به واژگون شدن داربست می شود.

### 1-7-5. عدم تنظیم کامل سکوها

این موقعیت نه تنها در مرحله نصب و برداشت داربست منجر به آسیب می شود بلکه موقع استفاده داربست نیز آسیب و حادثه ایجاد می کند. طبق قوانین تمام سکوها بایستی حداقل 45 سانتی متر یا 18 اینچ پهنا داشته باشند.

### 1-7-6. سکوهایی بدون میله های حفاظ

سکوهایی بدون میله حفاظ مشکل جدی ایمنی در طرح های ساخت است. میله های حفاظ نه تنها برای سکوهای بلند اقدام پیشگیرانه حفاظت از سقوط هستند بلکه برای سکوهای کم ارتفاع هم مهم هستند. بیش از یک سوم سقوط ناشی از داربست ها بر روی سکوهایی با ارتفاع کمتر از 3 متر می باشد. بنابراین، میله های حفاظ در طی استفاده معمولی برای تمامی سکوهای کاری بیش از 5/1 متر ارتفاع توصیه می شود. میله های حفاظ برای تمامی سکوهای کاری باید متشکل از میله بالایی، میله میانی و پاخور باشد.

### 1-7-7. نقص نصب تمام اجزاء مورد نیاز

نقص استفاده از تمام قطعات و اجزاء درست داربست مشکل جدی ایمنی است. در داربست بندی تمام موارد باید درست و کامل نصب شوند نظیر صفحات پایه داربست، مهاربندها یا پشت بندها یا بست ها، وسایل ایمن کننده مناسب. باید تضمین نماید که داربست ایمن است.

### 1-7-8. تماس الکتریکی با سیم های بالای سر

اغلب اوقات داربست ها با خطوط الکتریکی بالای سر تماس ایجاد می کنند ولی اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد تقریباٌ نتیجه همیشه مرگ و میر است. نقص در نگهداشتن فواصل ایمن از خطوط انتقال برق بالای سر در هنگام حرکت کردن روی داربست مشکل جدی است. قبل از تلاش برای حرکت روی نواحی باز خارجی داربست، برای تضمین اینکه سیم های بالای سر در نزدیکی نیست باید به خوبی بررسی و وارسی شوند. در برخی موقیعت ها برای تضمین اینکه فواصل ایمن مورد نیاز از خطوط برق وجود دارد، برداشتن جزئی داربست ضروری است. حداقل فواصل ایمن در جدول 3 فهرست شده است.

جدول3. حداقل فواصل از خطوط نیرو

| میزان ولتاژ خطوط نیرو | حداقل فاصله |
| --- | --- |
| 750 تا 1500000 ولت | 3 متر یا 10 فوت |
| 150001 تا 250000 ولت | 5/4 متر یا 15 فوت |
| بیش از 250000 ولت | 6 متر یا 20 فوت |

بلند کردن اجزاء داربست توسط لیف تراک یا وسایل مکانیکی دیگر مستلزم برنامه ریزی دقیق است و باید از مجاورت و نززدیکی با خطوط انتقال نیرو اجتناب شود. کارگران حمل کننده مواد یا تجهیزات روی سکوی داربست باید مراقب تماس الکتریکی باشند.

### 1-7-9. حرکت دادن داربست با کارگر روی سکوی کار

حرکت دادن داربست به همراه کارگر روی سکوی کار می تواند خطرناک باشد. هرجا که برای پایین آمدن کارگران مشکل است و داربست بیش از 3 متر ارتفاع دارد، هر کارگر باید با یراق و طناب کوتاه در کل بدن بسته شود. طناب نجات باید به نقطه مناسب متصل شود.

## 1-8. ملاحظات انتخاب داربست

استفاده ایمن و مناسب از داربست وابسته به انتخاب سیستم درست برای کار مورد نظر است. اگر مشخصات اساسی داربست برای کار نامناسب باشد یا تمامی قطعات یا اجزای ضروری در دسترس نباشد، می تواند منجر به حوادث شود. انتخاب درست داربست و اجزای مرتبط با آن مستلزم دانش اساسی درباره شرایط محل و کار مورد نظر است. این ملاحظات شامل:

1-8-1. وزن کارگر، ابزارآلات، مواد، و تجهیزات حمل شده روی داربست

1-8-2. شرایط کار برای مثال، داخل، خارج، کف های سیمانی، نوع و شرایط دیوار، دسترسی به تجهیزات، تغییرات ارتفاع.

1-8-3. ارتفاع یا ارتفاع هائیکه در آن داربست نصب می شود.

1-8-4. نوع کاری که قرار است روی داربست انجام گیرد نظیر کارهای بنایی، سندبلاستینگ، نقاشی، فلزکاری، تاسیسات مکانیکی نصب سقف کاذب یا معلق

1-8-5.  مدت کار

1-8-6. تجربه ناظر و کارکنان یا انواع داربست های موجود

1-8-7. شرایط آب و هوایی پیش بینی شده

1-8-8.  نردبان یا وسایل دسترسی به سکوی کار

1-8-9.   موانع

1-8-10. ساختار ساختمان یا سازه در حال انجام کار

1-8-11.  مشکلات نصب و برداشت نظیر حفاظت از سقوط فرد داربست بند یا نصاب

1-8-12.  استفاده تجهیزات مکانیکی برای کمک به نصب داربست

1-8-13. شرایط پیاده روی زیر محوطه داربست

## 1-9. الزامات ضروری در نصب  وبکارگیری داربست

    - برپاکردن، پیاده کردن ودادن تغیرات اساسی درداربست ها باید فقط تحت مدیریت ونظارت یک شخص با کفایت ومسئول وحتی المقدور بوسیله کارگرانی که دراین گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیرد.

1-9-2. اجزای داربست وکلیه وسایلی که دران بکار می رود باید از مصالح مناسب ومرغوب انتخاب شوند.

1-9-3. داربست باید طوری طراحی ,ساخته واماده شود که واجد شرایط ایمنی کاربرای کارگران بوده وتوانایی پذیرش بارها وفشار های وارده راداشته ودر شرایط مناسبی نگهداری شود.

1-9-4.هنگام برپا کردن ونصب داربست بایستی مانند شکل زیر ازپایین به بالا داربست را برروی هم سوار نمود وپس از پایان کار نیز بایستی ازبالا به پایین داربست را باز نمود.

1-9-5.رنگ امیزی کلیه قطعات داربست ممنوع است .

1-9-6. می بایست از مهار مناسب جهت جلوگیری از حرکت وتکان خوردن داربست استفاده نمود.

1-9-7. فاصله بین دوپایه عمودی مجاور ولوله های افقی نباید کمتراز 8/1 وبیشتراز 3/2 متر باشد.

1-9-8. سرتاسر سطح کار بااستفاده از الوار یا ورقهای مشبک پوشانده شود وانتهای الوارها به فاصله 70 تا200 میلی متر از تکیه گاه فاصله داشته باشد.

1-9-9. تخته های چوبی زیرپایی مورد استفاده برروی داربست ها بایستی از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

1-9-10. تخته های چوبی بایستی طبق شکل زیر عاری از هرگونه عیب، ترک خوردگی، گره وکرم خوردگی    باشند

1-9-11. نباید برروی تخته های چوبی مورد استفاده هیچ گونه کارتعمیراتی صورت گیرد بلکه درصورت وجود شرایط ناایمن بایستی تخته ها تعویض گردند.

1-9-12. بایستی درمحل نگهداری تخته های چوبی امکاناتی فراهم گردد تاازترک خوردگی واسیب محافظت شوند.

1-9-13. تخته های زیرپایی که در یک جایگاه بکار می روند بایستی از نظر ضخامت, استاندارد ومتحداالشکل باشند.

1-9-14. تخته های جایگاه کارباید حداقل با سه تکیه گاه نگهداری شوند مگر انکه فاصله بین تیر های هفقی پشت ونیز ضخامت تخته ها طوری باشد که خطر شکم دادن بیش از حد وبلند شدن سردیگر تخته وجود نداشته باشد.

1-9-15. میبایست انتهای تخته های زیرپایی را بوسیله قرار دادن تخته هایی در عرض جهت جلوگیری از لغزش برروی میله های داربست تجهیز نمود وبااتنهای انها را بوسیله سیم گالوانیزه به ضخامت 3 میلیمتر به لوله های داربست محکم نمود.

1-9-16. جهت جلوگیری از لغزش , قراردادن انتهای تخته های زیرپایی برروی همدیگر ممنوع میباشد

1-9-17. داربست ها بایستی باضریب اطمینانی تا4برابر حداکثر بارگیری طراحی شوند.

1-9-18. داربست ها بایستی ازطریق بکارگیری یکی از روشهای مهاری استاندارد مهار شوند.

1-9-19. پایه های داربست باید بطور مطمئن ومحکمی مهار شده تامانع نوسان, جابجایی ولغزیدن آن گردد.

1-9-20. پایه های داربست بایستی برروی پایه زیرین وبرروی میله نگهدارنده قرار گیرد.

1-9-21. بخش های فلزی داربست نباید ترک خوردگی , زنگ زدگی , پوسیدگی , دفرم شدگی یا عیبهای دیگر داشته باشند.

1-9-22. داربست ها بایدپس از نصب در وضعیت خوبی نگهداری شوند.

1-9-23. هریک از بخش های داربست ها باید طوری متصل ومهاربندی شوند که در صورت استفاده مداوم از داربست مستحکم بوده وجابجا نشوند.

1-9-24. اگر قسمتی ازداربست احتیاج به تعمییر داشته باشد نباید قبل از رفع نقص وتعمیر داربست , به کارگران اجازه کارکردن درروی آن داده شود.

1-9-25.کلیه داربست ها باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشند.

1-9-26. از جایگاه داربست نباید استفاده کرد مگر آنکه ساخت آن به اتمام رسیده و وسایل حفاظتی لازم بطور مناسب طبق این دستورالعمل نصب شده باشد.

1-9-27. پهنای جایگاه کار باید بانوع کار متناسب باشد ودرهر بخش ان باید گذرگاه بازی به پهنای 60 سانتی متر فارغ از هر مانع ثابت یا موانع دیگر درنظر گرفت.

1-9-28. جهت بالا وپایین رفتن ازداربست میبایست فقط ازنردبان مناسب استفاده گردد واز میله های داربست برای این امر استفاده نشود.

1-9-29. زاویه نصب نردبان 75 درجه نسبت به سطح افق باشد وتا 1 متر از سطح کار امتداد یابد.

1-9-30. حداقل عرض نردبان برای داربست ثابت 45 سانتی متر درنظر گرفته شود.

1-9-31.در ارتفاعات بیش از 3 متر بایستی حفاظ نردبان نصب گردد.

1-9-32. هرداربست بایستی پس ازبرپا شدن ویا پیش از بکارگیری مجدد، در مورد شرایط زیر تحت بررسی قرار گیرد.:

- داربست در وضعیت پایداری باشد.

- وسایلی که برای ساخت داربست بکارگرفته شده اند سالم باشند.

- داربست برای انجام کاری که در نظر گرفته شده مناسب باشد.

- تجهیزات ایمنی طبق این دستورالعمل بکار گرفته شده باشند.

1-9-33. بازرسی داربستها بایستی توسط  چک لیست  ایمنی داربستها بصورت زیر صورت گیرد:

- حداقل یک باردرهفته

- پس از هر وضعیت نامناسب جوی وهر توقف دراز مدت درانجام کار

## 1-10. مقررات جهت انجام کار

1-10-1. محل های اتصال بایستی از پایداری واستحکام کافی برخوردار باشند.

1-10-2. تمام افرادی که برروی یک داربست کارمی کنند باید از کمربند ایمنی استفاده نموده  ودرتمام مدت کار کمربند به محل مناسب مهار شده باشد. در صورت امکان باید کمربند ایمنی بوسیله طناب نجات به یک ساختار ثابت وصل باشد ودر صورت عدم امکان باید با طناب نجات به داربست متصل شود.

1-10-3. هر کاربرباید بصورت روزانه قبل از شروع کار ازصحت ودرستی وسایل وتجهیزات خود مطمئن شده وسپس کار راشروع نماید واگر نقصی مشاهده کرد بایستی آن رارفع نموده وسپس به انجام کار پرداخت.

1-10-4. قبل از شروع کار بایستی از تمام قسمتهای کمربند ایمنی از قبیل سگک,کارابین, بستها, تسمه ,طناب و.... بازدید صورت گیرد.

1-10-5. هرگزنباید کارگر بتنهایی در ارتفاع کار کند.

1-10-6. درفعالیتهایی که درارتفاع بیش از 5/3متر انجام می شود وامکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود ندارد استفاده از کمربند ایمنی الزامیست.

1-10-7. انجام عملیات غیرایمن ازقبیل: پریدن, ایستادن برروی یک پا, ایستادن بصورت مایل و.... برروی داربستها وسطوح کاری درارتفاعات ممنوع می باشد.

1-10-8. اگر درحین کار هرگونه شرایط مغایر بااین دستورالعمل بوجود آید, کارگران باید بلافاصله شرایط رابا سرپرست خود در میان بگذارند.

1-10-9. در فعالیتهایی که درارتفاع بیش از 5/3 متر انجام می شود ودر این شرایط امکان تعبیه سازه های حفاظتی واز طرفی بااستفاده از تجهیزاتی مانند کمربند ایمنی , امکان ازبین بردن خطر سقوط وجود ندارد، استفاده از روشها و تجهیزاتی که ارتفاع سقوط را کاهش  می دهند مانند تورهای ایمنی الزامیست.

1-10-10.تورهای ایمنی باید در فاصله ای که توسط سازنده اعلام می شود بنحوی نصب شوند که ارتفاع سقوط احتمالی کارگران بیش از 6 متر نباشد.

## 1-11. نحوه استفاده از کمربند

1-11-1. استفاده از کمربند ایمنی(safety belt) منسوخ شده زیرا در هنگام سقوط افراد ضربه شدیدی به کمر وارد میکند بنابراین بایستی از حمایل ایمنی( full body harness)استفاده گردد.

1-11-2. کمر بندباید خوب روی بدن بسته شود وتاب خوردگی نداشته باشد.

1-11-3. بین جناق سینه و کمربند حداقل به اندازه یک کف دست باز فاصله باشد.

1-11-4. در ناحیه بین دوران پا کمربند خوب بسته شده باشد تادر هنگام سقوط کمترین اسیب به اندامهای ان قسمت وارد شود.

1-11-5. نباید به هیچ عنوان کمربند به رنگ, روغن, کریس و...الوده شود زیرا در این صورت مقاومت مکانیکی خود راازدست می دهد.

1-11-6. می بایست از اضافه کردن خودسر طول طناب کمربند خودداری گردد.

    - تا انجا که امکان دارد میبایست بار روی داربست بطور یکنواخت توزیع گردد تااز عدم تعادل خطرناک داربست اجتناب شود.

    - جهت استفاده کمربند ایمنی برروی داربست ها می توان از طناب های نجات,به سه صورت افقی، عمودی وجمع شونده در جایگاهای کار وانند اشکال زیر استفاده شود.

## 1-12. انواع داربست ها

داربست ها به دو شكل اساسي وجود دارند،داربستهاي مهارشده ازيك رديف ستون كه در اطراف ساختمان  قرار مي گيرند تشكيل مي شوند وتا اندازه اي به ساختمان متكي هستند وداربست هاي مستقل كه از دورديف ستون تشكيل مي شوند.

داربست ها بايد بوسيله داربست بند هاي تعليم ديده  يا ديگر افراد صلاحيت داري كه داراي تجربه كافي در چنين كاري هستند ،برچا شوند.

## 1-13. انواع داربست ها

داربست هاي متداول در دسترس شامل موارد زير مي باشد:

- مهاري مستقل

- داربست مهارشده (مهاري)

- قفسي

- برجهاي داربست متحرك

- داربست پيش آمده

- داربست طره اي(دروازه اي)

- داربست هاي آويزان دردسترس

- برج هاي ازاد ايستاده(ثابت ومتحرك)

- داربست معلق(تنها بايك ليفت)

- داربست سيستمي

1-13-1. داربست های آویخته دردسترس suspended Accecc  Scaffold

این داربستها توسط کابلهای سیمی یا زنجیر آویزان می شوند وبرای بالا وپایین بردن آنها به دستگاه بالابر نیازی نیست. این داربست عمدتا" برای دسترسی به سقفهای بلند یا قسمت زیرین بامها مورد استفاده قرار می گیرند.

الزامات:

- کابلهای آویزش باید کاملا" مهارشوند

- آویزها(hanger) نباید در فاصله هی بیش از 5/2 متر در هرجهت قرار گیرند.

### 1-13-2. داربست هاي آويخته دردسترس

اين داربست توسط كابلهاي سيمي يا زنجير آويزان مي شوند وبراي بالا وپايين بردن آنها به دستگاه بالابر نيازي  نيست. اين داربست عمدتا" براي دسترسي به سقفهاي بلند يا قسمت زيرين بامها مورد استفاده قرار ميگيرد.

كابلهاي اويزش بايد كاملا" مهار شوند وبراي اين منظور معمولاگ از قطعات ساختماني بام بالاي محل مورد نظر استفاده مي شوند آويزها (hanger) نبايد در فاصله اي بيش از 5/2 متردرهر جهت قرارگيرند. قطعه اي كه براي مهار انتخاب مي شود بايد مورد بررسي قرار گيرد تااز مقاومت كافي برخوردار باشد. اين داربست حداقل از شش كابل سيمي يازنجير كه به فاصله يكساني از يكديگر قرار دارند ساخته مي شود وهر دو انتهاي آنها بايد كاملا" محكم شود.

### 1-13-3. داربست هاي پيش آمده

اينها شكلي ازداربستهاي مهارشده مستقل هستند كه كاملا" به ساختمان تكيه دارند  ودرمكانهايي  كه برپاسازي داربستهاي مرسوم از سطح زمين غيرممكن يا نامطلوب باشد مورد استفاده قرار ميگيرند. سازه داربستي تكيه گاه چون از سطح ساختمان بيرون زده است به عنوان داربست پيش آمده شناخته مي شود .براي ايجاد مهار، شمعهاي قابل تنظيمي در بين سقف وكف نصب مي گردد و لوله هاي مهاري به آنها متصل مي شوند.بجز در مورد شمع هاي مايل محكم كننده دراين داربست تنها از بست هاي قائمه استفاده مي شود.

### 1-13-4. داربست هاي معلق

اين داربست از يك سكوي كار تشكيل مي شود كه از تكيه گاههايي مانند بازوهاي طره اي لبه فوقاني ساختمان معلق است وبعنوان وسيله اي موقتي جهت نظافت وتعميرات سبك نماي ساختمان  مورد استفاده قرار ميگيرد.

### 1-13-5. داربستهاي برجي متحرك

اين داربستها عمدتا" توسط نقاشها وتعميركاران وبراي دسترسي به سقفها ومكانهايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه سكوي كار بايد به سرعت از مكاني به مكان ديگر منتقل شود. داربست اساسا" از لوله هاي داربستي وبصورت برجي مربع شكل ساخته مي شود ودرزير آن نيز چرخ وترمز نصب مي گردد.جهت بالا وپايين رفتن از داربست ، نردباني عمودي به يك طرف برج متصل شده است.

شکل 3. داربست هاي برجي متحرك

### 1-13-6. داربست قفسي

داربست قفسي شامل مجموعه اي ازستون ها است كه درفاصله هاي منظم بصورت خطوط موازي مرتب شده اند .اين ستون ها با مجموعه اي از كمر كش ها ودستكهاي افقي داربست درهر طبقه كاري به هم اتصال يافته اند وجايگاه كارفوقاني بمنظور ايجاد يك سكوي دسترسي براي كاربر روي سقف وطاق نما ،براي مثال بمنظور تعميرات منابع روشنايي ، تهويه يا اسپرينكلر ها بالا نواحي داخلي تخته بندي شده است.همچنين فاصله بين دوستون درداربست قفسي ممكن است براي تشكيل يك داربست دسترسي وعمودی به ديوارهاي نگهدارنده طاق نما نياز داشته باشند.

شکل 4. داربست قفسي

### 1-13-7. سكوها

هيچ نوع شكافي نبايد درسطح سكو وجود داشته باشد. لبه كناري سكوها نبايد بيش از 150 ميليمتر باشد،مگر اينكه قرنيز ونرده هاي حفاظتي فراهم گردند. جايي كه يك سمت داربست بيشتراز 11 ستون دارد فقط به ديوار اتكا كردن امكان پذير نيست( فقط ديوار تكيه گاه نباشد) زيرا بعضي از ستون ها درهر صورت از تكيه گاه بسيار دورخواهند بود.بنابراين مهاربندي الزامي خواهد شد كه ميتوان باكاربرد اتصالات ولوله ها بااستفاده از قسمتهاي مياني ساختار براي مثال ستون ها بهره برد.هر نوع قفسي كه بيش از 5 متر ارتفاع داشته باشد بايد بطور ويژه طراحي شود.بعنوان يك كار قانون كلي، رديف ستون ها بايد بصورت يك درميان مهاربندي گردد. در داربست هاي قفسي كه تنها يك جايگاه كاردارند بايد توجه خاصي به مهاربندي مواردي كه كمتر از 5/2 متر ارتفاع دارند شود.

شکل 5. سکوی داربست

### 1-13-8. داربست دروازه اي (طره اي)

اين داربستها در وهله اول بعنوان سكويي مرتفع جهت بارگيري وتخليه در بالاي پياده روهاي عمومي ومكانهايي كه ساختمان در حال احداث يا تعميير ، در مجاورت پياده رو قرار دارد مورد استفاده قرار ميگيرند.

### 1-13-9. داربست هاي سيستمي

اين داربست براساس داربست هاي لوله فولادي مستقل معمولي ساخته مي شوند. اما بجاي انكه با يكسري گيره وبست جداگانه به يكديگر  متصل شوند معمولا" از اتصالات قفل وبست داخلي استفاده مي كنند. اين داربستها علاوه بر تطبيق پذيري به راحتي برپا مي شوند. از مزاياي اكثر اين داربستهاي سيستمي، فقدان مهارهاي داخلي است كه فضاي بازي جهت راه رفتن در تمام سطوح فراهم مي كنند. اما به هر حال آنها نيز به مهاربندي سطح ساختمان نياز دارند.

## 1-14. اجزاء كف پوش داربست

چهارگروه از واحدهاي كفپوش وجود دارد كه در ساختار سكوي داربست مطابق زير بكار مي روند:

- تخته هاي داربست چوبي باابعاد اسمي 38×225 میلی متر

- اجزاء باعرض مشابه با آنچه در قسمت a ساخته شده اند براي مثال فلز يا الوارهاي چندلا با استحكام برابر يا بيشتر.

- تخته هاي چوبي كه ضخامت ياعرض آنها از انچه كه در قسمت a آمده بزرگتر است.

- اجزايي كه عرض بزرگتر از انچه كه در قسمت  aآمده دارند و با روشهاي مختلفي ساخته شده اند. همه اجزاي كفپوش بايد استحكام كافي براي مطابقت با توصيه هاي مناسب عملي در جدول 6 راداشته باشند. براي اطمينان ازاين مورد، تخته هاي داربست چوبي بايد الزامات استاندارد BS2482منطبق باشند.

## 1-15. استحكام تخته هاي داربست وديگر اجزاء چوبي

### 1-15-1. تخته هاي داربست

تقريبا"تمام تخته هاي داربست از چوب اره شده وخشك ساخته مي شوند. تخته ها بايد با BS2482   مشخصات تخته هاي داربست چوبي مطابقت داشته باشند. اين استاندارد انواع چوبهايي كه ممكن است در ساخت تخته هاي داربست بكار روند را معرفي مي كند وشيوه تست انها رادر استحكام وخمش پذيري شان را ارائه مي كند.

شکل 6. عیوب الوار داربست

تخته هاي چوبي داربست در سه نوع ضخامت وجود دارند38/50/63 میلیمتر وعمولا" طول آنها 90/3متر وعرض 225میلیمتر مي باشند. تخته هاي كوتاه تر در موارد مورد نياز بكار مي روند . رايج ترين تخته مورد كاربرد تخته 225×38میلیمتراست.

جدول 5. خصوصيات تخته هاي داربست

| مقاومت N/m | حداقل اندازه مقطعيCm3 | اندازه مقطع اصلي mm2 |
| --- | --- | --- |
| 448 798 1300 | 5/47 81 132 | 38×225 225×50 225×63 |
| 1)85/9 برپايه حداكثر فشاركاريN/mm2 2) تخته هاي استفاده شده مسطح هستند. |  |  |

### 1-15-2. بازرسي ونگهداري

تخته هاي مورد استفاده بايد از موارد آسيب رسان مثل بارگيري مراقبت شوند. تخته ها نبايد بعنوان رمپ يا سكودر فواصل بلند وهمچنين در ديگر جاهايي كه وسايل نقليه ياديگر بارها مي توانند برروي آنها قرار بگيرند مورد استفاده واقع شوند. تخته هاي داربست بايد تميز شوند ونوارها يا صفحه هاي ميخكوب بايد ايمن يا جايگزين شوند.تخته هايي كه ترك برداشته اند با توجه به درجه آسيب يابايد با صفحات ميخكوب تعمير شوند ويا اينكه جایگزین شوند. برروي تخته ها نبايد هيچ گونه بريده گي ، عيب ونقص ، لكه هاي روغن يا ميخ هاي برآمده وجود داشته باشد.تخته ها نبايد رنگ شوند ويا طوري با آنها عمل شود كه نقص هاي آنها را بپوشاند

## 1-16. اتصالات داربست

اتصالات بايستي براي جلوگيري از حركت هاي داخلي وخارجي در داربستهاي مستقل ومهار شده فراهم شوند، آنها بايد حداقل ظرفيت  KN 25/6 را داشته باشند.

جدول 6. فراواني اتصالات درمتر مربع هر اتصال

| بيش از 50/ مهارداربست | تاحدود 50/ مهارداربست | اتصالات 6/25 KN | اتصالات 12/5 KN | داربست هاي غيرورقه اي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 25 | 32 | 32 | داربستهاي مستقل با اتصالات متحرك |
| 22 | 31 | 40 | 40 | با اتصالات غيرمتحرك |
| 2 | 15 | 32 | 32 | داربست مهار شده با اتصالات غيرمتحرك |
|  |  | 5/12 | 25 | داربست ورقه اي با اتصالات متحرك |
|  |  | 16 | 32 | با اتصالات غير متحرك |

### 1-16-1. اتصالات جعبه اي

اتصالات جعبه اي شامل لوله ها واتصالاتي به شكل مربع ميباشند كه بدور ستون يا ديگر اجزاي ساختمان ثابت يا گوه مي شوند، انها براي مقاوم كردن داربست دربرابر حركات داخلي وخارجي بكار مي روند تا اندازه اي محدوديت جانبي ايجاد مي كنند.آنها بايد همتراز با جايگاه كارداربست ومتصل به تيرسراسري بيروني وداخلي يا لوله هاي عمودي باشند .اگر اين عمل مانع دسترسي آزاد از طريق داربست شود آن موقع اتصال آنها به لوله عمودي داخلي امكان پذير است .دراين مورد آنها بايد متناسب با مقاومت بارگيري باشند.

شکل 7. اتصالات جعبه ای

### 1-16-2. اتصالات لبه اي

درجائيكه امكان استفاده از اتصالات جعبه اي نيست از اتصالات لبه اي استفاده مي شود. اين اتصالات شامل آرايشهاي L مانند از لوله ها واتصالات اند كه داربست را به اجزاء ساختمان متصل مي كنند.

شکل 8. اتصالات لبه ای

### 1-16-3.اتصالات مياني

اتصالات مياني براي داربست هاي مهاري مستقل

تيرهاي اتصال مياني به لوله اي كه داخل يك فضاي خالي مثل يك پنجره در ساختمات مي گذرد تكيه مي كنند. لوله داخلي بايستي ترجيحا" بصورت عمودي وبا تكيه به ديوار ساختمان طوري قرار گيرد كه خطر لغزيدن رو به پايين وجود نداشته باشد، اما ممكن است بطور افقي نيز قرار گيرد.

شکل 9. داربست های دیوارکوب

### 1-16-4.اتصالات مياني براي داربست هاي مهارشده

هنگامي كه براي محافظت تخته ها نياز به تيرعرضي مي باشد، و رو به يك پنجره قرار گرفته باشد، غالبا"يك ميله باربند نزديك ديوار مجاور تير عرضي در هر طرف پنجره قرار مي گيرد .اين تير عرضي در ناحيه پنجره به آن ثابت ميشود. براي تير مياني نيز ممكن است ترتيبي مشابه مورد استفاده باشد.

### 1-16-5. اتصالات حلقه اي

انواع اتصالات حلقه اي در اشكال زير نشان داده شده اند.آنها ممكن است دردو اندازه باشند:

- حلقه هايي با قطر داخلي بين mm 50 و mm55كه لوله داربست ازدرون آن عبور مي كند تا مجموعه اتصال را شكل دهد.

- حلقه هاي كوچكتر براي اتصالات تسمه اي فولادي يا سيمي

شکل 10. اتصالات حلقه اي

### 1-16-6.اتصالات تسمه اي سيمي يا فولادي

در جاهائيكه مهار حلقه اي كوچك مهارهاي حلقه اي كوچك استفاده مي شوند، طناب سيمي 6mm از حلقه عبوركرده وبدور يك جزئ داربست حداقل سه دور پيچيده وداربست را به ساختمان اتصال مي دهد. همچنين تسمه هاي فولادي با استحكام معادل ممكن است استفاده شوند.

## 1-17.جزئيات ويژه

### 1-17-1. اولين جايگاه كاري

وقتي كه جايگاه كاري در ارتفاع 35/1متر براي داربست مهار شده، يا 2متر براي داربست مستقل مورد نياز است وبخش مستحكم وقابل اتصالي در سازه يا ساختمان براي بستها وجود ندارد، داربست بايد موقتا" توسط لوله هاي شيبدار يا ديگر وسايل تثبيت شود. اگر استفاده ازديگر بستها در پياده كردن داربست غيرعملي باشد اين قبيل لوله ها بكار مي روند. از لغزش هاي  قسمت هاي پاييني داربست بايد توسط اتصالات پايه ياديگر وسايل جلوگيري شود.

### 1-17-2. مهار بندي

مهاربندي براي استحكام داربست بكار مي رود .ساختاري كه قرار است مهاربندي شود، تا جايي كه عملي است توسط مهارها به يك سري مثلثات تقسيم مي شود. اين اشكال تاحد ممكن بايد نزديك بمحل تقاطع باشند.درجاهايي كه مهار حذف شده يا جائيكه امكان اتصال در حدود 300میلیمتر از محل تقاطع وجود ندارد استحكام داربست بايد تست شود.

### 1-17-3. مهاربندي باكمركش

داربست هاي دسترسي مستقل بايد شامل مهاري باشند كه عموما" بصورت يك در ميان بين جفت ستون ها قرار ميگيرند.هر جفت ستون ها باكمر كش مهار شده اند بايد به شكل يك رديف پيوسته مثلث مانند باشند. وقتي طول دهانه (فاصله بين دوستون) 6/1 متر يا كمتر باشد مهاري بايد به هر سه جفت ستون اتصال يابد.

### 1-17-4. اتصالات براي مهارمحكم

اتصالات قائمه بايد براي محكم كردن مهار به كمركش يا تيركهاي افقي استفاده شوند واتصالات گردان بايد براي لوله هاي عمودي بكار روند.ديگر اتصالات ممكن به شرطي كه قابليت نگه داري باركاري ايمن 5kn را داشته باشند ، استفاده مي شوند.

### 1-17-5. فوندانسيون

- فوندانسيون داربست براي توزيع وحمل بار تحميلي برروي تمام ستون ها وبطور كلي براي حمل كل وزن داربست بايد مناسب باشد.

- فوندانسيون بايد درطول عمرداربست در شرايط مناسبي حفظ شود.

- در سطوح فولادي وبتوني مسطح واستحكام انها مانع از فرورفتن لوله هاي داربست به داخل سطح مي شوند تيرهاي عمودي داربست مي توانند مستقيما" روي سطح قرار بگيرند.

- برروي سطوحي مانند خاك، خاكستر، شن، آسفالت نرم وهرنوع سطح يا كفپوشي كه ستون داربست با ورق كف آن در آنها نفوذ مي كند،ودر مواردي كه جنس سطح مورد ترديد است ، بايد بااستفاده از بالشتك هاي چوبي يا ديگر جنس هاي مناسب بار داربست توزيع شود.

### 1-17-6.اتصالات

اتصالات در ستون ها بايد بصورت يك در ميان يا ضربدري باشند. اتصالات در ستون هاي داربست دسترسي ممكن است با پين ها يا بوش ها (sleeve couplers) به ساختمان اتصال يابد.

### 1-17-7.ارتفاع جايگاه كار

فاصله هاي عمودي كه درآن ستون ها به يكديگر اتصال مي يابند ، بعبارت ديگر ستون هاي جايگاه كار طبقات بالاتر، يكي از مهمترين موارد درداربست بندي هستند. اين موضوع بايد درداربست بندي محل كار ارزيابي شود و بايد برطبق الزامات طرح باشد. جايي كه چند تا از ستون هاي داربست در قسمتي گودال مانند يا سطحي پايين تر از ديگر ستون هاي داربست قرار مي گيرند، قسمت پايين افتاده بايد با لوله هاي افقي درهر قسمت در گوشه هاي راست (قائمه) و به قسمت پايين جايگاه هاي كاري فوقاني شان متصل و ثابت شوند.

### 1-17-8.نرده هاي حفاظتي

سكوهاي كاري براي افرادي كه ممكن است ازارتفاع بيشتر از98/1مترسقوط نمايند بايستي داراي نرده حفاظتي بوده ونرده حفاظتي انتهايي داخل لوله هاي عمودي قرار بگيرد وارتفاع بين 915میلیمترو 1150میلیمتربالاي سطحي كه تخته بندي شده، ثابت شوند.

## 1-18. نردبان دسترسي در داربستها:

- نردبانها اغلب بي اهميت پنداشته مي شوند ولي آنها علت بسياري از حوادث جدي هستند. نردبانهاي نو بايد بوسيله پوشش جلايي از نگهدارنده  هاي چوبي حفاظت شوند،  رنگ زدن نردبان غير مجاز است زيرا عيوب آن را پنهان مي كند.

- همه نردبان ها بايد مكررا" بازبيني وبازرسي شده ونكات زير بايد توجه شوند:

1-18-1. پله هاي دوطرفه براي موارد شكستگي يا ترك خوردن ، تاب برداشتن يا اسيب ديده گي

1-18-2.پله هاي نردبان براي مواردي از قبيل فرسودگي هاي بيش از حد بايد كنترل شوند، هيچ پله اي نبايد جا گذاشته شود.

1-18-3.گوه ها وميله ها از نظر اينكه قرص ومحكم باشند بايد كنترل شوند

1-18-4.پايه ها ازنظر شكسته شدن و سائيده شدن (اگر نردباني را نمي توان بطور مناسب تعميركرد آن را كنار بگذاريد.

1-18-5.قرار گرفتن نردبان روي زمين: بطور معمول نردبانها بايد برروي سطحي سخت وتراز قراربگيرند وبايستي فقط بوسيله بائو (stile) نگه داشته شوند.

شکل11. نردبان دسترسی

## 1-19. فاصله مجاز مابين داربستها وخطوط نيرو

داربست ها نبايد طوري نصب، استفاده، برچيده، تغيير ياجابجا شوند كه اجزاء آن يا هرگونه مواد رسانايي كه برروي آنها بكارگرفته مي شوند در نزديكي خطوط نيروي انرژي برقدار قرارگيرد. طبق جدول   7ذيل:

جدول 7. فاصله مجاز مابين داربستها وخطوط نيرو

| ولتاژ خطوط عايق كاري شده | حداقل فاصله | شيوه هاي ديگر فاصله گذاري |
| --- | --- | --- |
| - كمتراز 3000 ولت - 3000 ولت تا 50 كيلوولت - بيش از 50 كيلوولت | - 3 فوت (9/0متر) - 10 فوت(1/3 متر) - 4/0 اينچ به ازاء هر كيلوولت در موارد بالاتراز 50 كيلوولت | - دوبرابر طول عايق خط كه كمتراز 10فوت (1/3 متر) نباشد. |
| ولتاژ خطوط بدون عايق | حداقل فاصله | شيوه هاي ديگر فاصله گذاري |
| - كمتراز 50 كيلوولت - بيشتر از50 كيلوولت | – 3 فوت (0/9متر) - 10 فوت(1/3 متر) - 4/0ينچ به ازاء هر كيلوولت در موارد بالاتراز 50 كيلوولت | - دوبرابر طول عايق خط كه كمتراز 10فوت (1/3 متر) نباشد |

1-20.لوله هاي داربست

1-20-1. حداكثر طول لوله ها معمولا" 40/6متراست ودر طول هاي كوچكتر كه در خواست داده مي شوند هم موجود هستند.لوله هاي مورد استفاده بايد عاري از تركها ، شكافها وزنگ خوردگي بيش ار حد بوده وخميدگي نداشته باشند. انتهاي لوله هاي باربر بايد دقيقا" برش خورده وكاملا" در محور لوله بوده ونبايد بيش از اندازه فرسوده باشند.

1-20-2. لوله ها بايد طبق استاندارد  BS1139ساخته و مورد آزمايش قرار بگيرند. 3 نوع  مهم  و رايج لوله ها كه مورد استفاده اند بقرارزير است:

- لوله هاي فولادي سياه

- لوله هاي فولادي گالوانيزه

- لوله هاي آلياژ ي آلومينيوم

1-20-3. لوله هاي فولادي سياه ولوله هاي فولادي گالوانيزه ويژگي هاي يكساني دارند بجز اينكه لوله هاي گالوانيزه نسبت به خوردگي مقاوم ترند. ويژگي هاي مشترك آنها عبارتند از:

- قطربيروي  mm  3/48

- ضخامت اسمي ديواره  mm 4

- وزن تقريبي   mm 5/4

1-20-4. لوله هاي آلومينيومي ضخامتي همانند لوله فولادي دارد اماتا اندازه اي ضخيم تر وبسيار سبكتر است. لوله آلومينيمي انعطاف پذيري بيشتر و استحكام كمتري دارد به همين دليل لوله  آلومينيمي نبايد بجاي لوله فولادي بكار رود. خصوصيات لوله هاي رايج آلومينيومي بقرار زيراست:

- قطربيروني 3/48میلیمتر

- ضخامت اسمي ديواره 47/4میلیمتر

- وزن 67/1 kg/m

جدول 8. داربست هاي متشكل از لوله ها وبست ها براي موارد دسترسي وكاري)bs 5973

| نقش | كاربرد سكو | توزيع بار روي سكو kn/m2 | حداكثر تعداد سكوها | عرض متداول كاربري با تخته225mm | حداكثر فاصله بين دو ستونm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازرسي وكار خيلي سنگين | بازرسي، نقاشي، تميزكردن سنگ، دسترسي | 75/0 | 1سكوي كاري | 3 | 7/2 |
| كارهاي سبك | گچ كاري، نقاشي، بندكشي، شيشه بري | 50/1 | 2سكوي كاري | 4 | 4/2 |
| اهداف كلي | كارهاي ساختماني عمومي وكلي | 00/2 | 2سكوي كاري+1دركارهاي خيلي سبك | 5تخته يا4تخته +1تخته درداخل | 1/2 |
| كارهاي سنگين | بلوك چيني ، آجركاري ، روكش كاري سنگين | 50/2 | 2سكوي كاري +1دركارهاي خيلي سبك1 | 5تخته يا 5تخته1+تخته در داخل | 0/2 |
| كار بنايي يا ويژه | سنگ كاري، بلوك چيني بتون، روكش كاري سنگين | 00/3 | 1سكوي كاري | 6تا8تخته | 8/1 |

جدول 9. حداكثر فاصله تخته هاي داربست

| حداكثر بيرون زدگي mm | حداكثر بيرون زدگي mm | حداكثر فاصله بين دستك هاي افقيm | ضخامت اسمي تخته هاmm |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 50 | 5/1 | 38 |
| 200 | 50 | 6/2 | 50 |
| 250 | 50 | 25/3 | 63 |

## 1-21.اتصال داربست به نقطه مهاري

در پلان، لوله هاي اتصالي يا اتصالات تسمه اي بايد در زاويه هاي قائمه به ساختمان ثابت شوند. مگر اينكه آنها براي مهاربندي داربست در مقابل حركات جانبي بكار روند. در مورد دوم آنها مي توانند در زاويه اي عمود بر طرح ساختمان اتصال يابند اما آنها بايد بصورت جفت جفت در زواياي مقابل هم براي ايجاد پايداري جانبي در هر دو مسير ثابت گردند و همراه با اتصالات قائمه به ساختمان باشند تا از حركت بيروني جلوگيري كنند. در نماهاي قائم ، لوله هاي اتصال بايد افقي باشيب روبه پايين با فاصله از ساختمان باشند.اتصالات بايد به تير كمركش بيروني وداخلي يا به لوله هاي عمودي كه در فاصله بيشتر از 300میلیمتر از تير سرتاسري به ستون داربست مهار شده اند متصل شوند وتا جائيكه امكان دارد به نتطه گره نزديك باشند. جائيكه اين موانع در طول سكو هستند اتصال فقط به تير كمركش داخلي يا ستون مجاز است.

ستون ها بايد با اتصالات پايه اي (foot  tie) حداقل در دهانه هاي يك درميان در هر دو مسير براي ايجاد چارچوبها را فراهم شوند. مهاربندي قطري چارچوب ها بايدبصورت يك در ميان در دوجهت انجام شود. كمركش ويا دستك هاي افقي داربست بايد با غلاف يا بست هاي موازي متصل شوند.

## 1-22.گواهی تحویل داربست

| گواهی تحویل داربست تاریخ: کدشناسایی داربست: مرجع: محل: نوع داربست: نصب داربست توسط: مسئول( کارفرما- پیمانکار) : تحویل بوسیله: تحت گواهی.............بعنوان نماینده شرکت ....................من اعلام می کنم که شرکت ما مسئول ساختار داربست (باکدشناسایی ................) وهمه تعهدات برای داربست مذکور بعد ازاین خواهد بود. |  |
| --- | --- |
| طرف قرارداد فرعی(تحویل): | طرف قرارداد (نام شرکت): |
| نام : تاریخ : امضاء : | مامورHSE برای گواهی: نام: تاریخ امضاء تصویب شده بوسیله سوپروایزر داربست: نام تاریخ امضاء |
| طرف قرارداد فرعی (متعهد) |  |
| نام: تاریخ: امضاء |  |

# مراجع

1) استانداردهای مهندسی ایمنی کاردرارتفاع. تالیف محمدامین موعودی ودیگران.انتشارات فن آوران 1385

2) سلامتی وایمنی در ساختمان: انجمن ایمنی ساختمانی ایالت اونتاریو-کانادا: مترجم اردشیر اطیایی/انتشارات جویبار1385

3) آیین نامه حفاظت و بهداشت کار، موسسه کار و تامین اجتماعی

4. OSHA .1926.450    Scope, application and definitions applicable to this subpart.

5. OSHA 1926.451 – General  requirements.

6. OSHA 1926.452 - Additional requirements applicable to specific types of scaffolds.

7. OSHA 1926.453 - Aerial lifts.

8. OSHA 1926.454 - Training requirements.

9. Regulations (Standards - 29 CFR 1926.452)

10. 29 CFR 1926.450 Scop. Application   and  definitions   applicable to  specific  types  of  scaffolds .

11. 29CFR  1926.454. Training

12. Construction  health  and  safety  manual  2003  -16.MO29

13. ANSI/ASSE A10.8-2011 & Comparison Document

14. BS 1139 .Part2 1982:Metal  Scaffolding  specification  of  Tubes  for  use  in   scaffolding.

15. BS 2482 1981: Specification  for  Timber  scaffold  Boards .AMD10779 December2000(R)

16. BS 5973:1993  Part 6.3 coplers  and  fitting

17. BS 5973:1993  Part 9.3.3&9.3.2  Sheeted  Scaffolds &Un Sheeted  Scaffolds

# پیوست

چک لیست ایمنی داربست بندی:    IGEDC-020-OO-HSE-CH-1022-0092